ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM LOẠI A

TÊN ĐỀ TÀI:  XÂY DỰNG NỀN TẢNG BẢO MẬT TRÊN CHIP SỬ DỤNG BỘ XỬ LÝ RISC-V ĐA LÕI VÀ KIẾN TRÚC NETWORK-ON-CHIP

MÃ SỐ: DN2024-18-02

CHỦ NHIỆM: PGS. TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TÓM TẮT

Trong đề tài nghiên cứu này, nghiên cứu đề xuất thực hiện một hệ thống trên chip sử dụng vi xử lý RISC-V đa lõi và kiến trúc mạng trên chip. Hệ thống bao gồm 4 lõi vi xử lý RISC-V 64-bit dựa trên nền tảng Chipyard và kiến trúc mạng trên chip Constellation. Ưu điểm của kiến trúc mạng trên chip là tăng tốc độ kết nối và xử lý dữ liệu trong hệ thống. Ngoài ra, các lõi tăng tốc mật mã hóa truyền thống và lõi tăng tốc mật mã hóa nhẹ được phát triển và tích hợp vào hệ thống như lõi TRNG, AES, SHA-3, Ed25519, Chacha20, Poly1305. Việc tích hợp các lõi mật mã hóa này góp phần tăng cường tính bảo mật trong các hệ thống trên chip. Hệ thống được thực hiện trên các nền tảng phần cứng như FPGA và ASIC. Ứng dụng của hệ thống trên chip này trong phát triển các hệ thống bảo mật Internet vạn vật và các hệ thống bảo mật có hiệu năng tính toán cao.