TÓM TẮT

Nước chiếm tới ba phần tư diện tích bề mặt Trái đất và giữ vai trò không thể thay thế trong đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cũng như công nghiệp. Tuy nhiên, nguồn nước đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hoạt động xả thải không kiểm soát, đặc biệt từ các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nước, điển hình là ngành dệt nhuộm. Đây là ngành không chỉ tiêu thụ lượng nước khổng lồ mà còn thải ra nhiều hóa chất độc hại và khó xử lý, trong đó có các phân tử thuốc nhuộm hữu cơ. Đáng lo ngại hơn, để cắt giảm chi phí vận hành, nhiều nhà máy vẫn xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý đầy đủ ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái tự nhiên. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp xử lý nước thải hiệu quả, thân thiện với môi trường là vô cùng cấp thiết, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp song song với yêu cầu bảo vệ tài nguyên và phát triển bền vững.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu “Tổng hợp composite than hoạt tính/TiO2 nhằm loại bỏ chất nhuộm hữu cơ cation Basic Blue 3” đã được thực hiện. Trong nghiên cứu này, tro trấu – một phụ phẩm nông nghiệp thu được từ lò hơi công nghiệp của công ty Năng Lượng Nhiệt Star Tech (TP. Hồ Chí Minh) – được sử dụng làm nguyên liệu để trích ly silic đioxit, sau đó tạo ra than sinh học (BC) và tiếp tục hoạt hóa thành than hoạt tính (AC) thông qua một quy trình mới không cần đốt ở nhiệt độ cao trong môi trường yếm khí. Phương pháp này không những giúp tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm mà còn tiết kiệm đáng kể năng lượng so với các phương pháp truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Tiếp theo, vật liệu than hoạt tính AC được biến tính bằng cách kết hợp với TiO2 để tạo thành composite AC/TiO2 có khả năng xúc tác quang phân hủy chất nhuộm Basic Blue 3 (BB3) trong nước thải. Các nội dung nghiên cứu đã hoàn thành trong nghiên cứu này theo thuyết minh đã đăng ký gồm:

➢ Nội dung 1: Sản xuất than hoạt tính (AC) từ tro trấu Việt Nam. Kết quả khoa học cần đạt và tiêu chí đánh giá là mẫu AC dạng bột mịn được sản xuất từ tro trấu có cấu trúc xốp và diện tích bề mặt cao với các đặc trưng về thành phần, hình thái bề mặt, cấu trúc được xác định bởi các phép đo EDX, SEM, XRD, FTIR, BET.

➢ Nội dung 2: Biến tính AC bằng TiO2. Kết quả khoa học cần đạt và tiêu chí đánh giá là vật liệu composite AC/TiO2 dạng bột có có cấu trúc xốp với các đặc trưng về thành phần, hình thái bề mặt, cấu trúc được xác định bởi các phép đo EDX, SEM, XRD, FTIR, BET.