# TÓM TẮT

Đề tài đã đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu quả xử lý nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng bằng cây Hải Châu (Sesuvium portulacastrum) trong mô hình tuần hoàn nước, đồng thời khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có giá trị dược tính trong sinh khối cây. Thí nghiệm được triển khai ở 5 mức độ mặn khác nhau gồm 5‰, 10‰, 15‰, 20‰ và 25‰ trong hệ thống nuôi tôm kết hợp bè nổi trồng Hải Châu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cây Hải Châu có khả năng sinh trưởng trong môi trường nước lợ và có tiềm năng tham gia vào quá trình chuyển hóa, tích lũy dinh dưỡng trong hệ thống nuôi tôm tuần hoàn. Ở ngày 28, ammonium (NH₄⁺) và nitrite (NO₂⁻) trong các nghiệm thức thấp hơn giới hạn phát hiện của phép phân tích, trong khi nitrate (NO₃⁻) và tổng nitrogen (TN) có sự khác nhau giữa các mức độ mặn. Do chưa có đầy đủ cân bằng tải lượng cho từng dạng nitrogen, báo cáo chỉ kết luận về sự biến động nồng độ và khả năng tích lũy nitrogen, không khẳng định hiệu suất loại bỏ riêng từng dạng.

Ngoài hiệu quả xử lý nước, sinh khối Hải Châu thu hoạch còn cho thấy khả năng tích lũy các hợp chất hữu cơ thứ cấp có giá trị sinh học như polyphenol, flavonoid, saponin và ecdysterone. Hàm lượng các hợp chất này thay đổi theo điều kiện độ mặn của môi trường nuôi, phản ánh sự thích nghi sinh lý của cây đối với stress mặn.

Từ các kết quả thu được, nghiên cứu đã bước đầu xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác định các tham số kỹ thuật về độ mặn phù hợp khi ứng dụng cây Hải Châu trong mô hình nuôi tôm tuần hoàn. Mô hình này không chỉ giúp xử lý nước thải hiệu quả mà còn tạo thêm nguồn sinh khối có giá trị kinh tế, góp phần hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng kinh tế tuần hoàn và bền vững.

ABSTRACT

The study evaluated the influence of salinity on the efficiency of wastewater treatment from whiteleg shrimp farming using the halophytic plant Sesuvium portulacastrum (Sea purslane) in a recirculating aquaculture system, while also investigating the accumulation of several bioactive compounds in the plant biomass. The experiment was conducted under five salinity levels: 5‰, 10‰, 15‰, 20‰, and 25‰ in a shrimp culture system integrated with floating rafts planted with Sea purslane.

The results showed that Sea purslane was able to grow under brackish-water conditions and may contribute to nutrient transformation and accumulation in the integrated shrimp-culture system. At day 28, ammonium (NH₄⁺) and nitrite (NO₂⁻) were below the analytical detection limit, whereas nitrate (NO₃⁻) and total nitrogen (TN) varied among salinity treatments. Because a complete species-specific mass balance was not available, the results are interpreted as concentration patterns and nitrogen accumulation potential rather than removal efficiencies for individual nitrogen species.

In addition to its water treatment function, the harvested Sea purslane biomass showed the ability to accumulate several secondary metabolites with biological value, such as polyphenols, flavonoids, saponins, and ecdysterone. The concentration of these compounds varied depending on the salinity conditions of the culture environment, reflecting the physiological adaptation of the plant to salinity stress.

Overall, the study provides a scientific basis for determining suitable salinity parameters when applying Sea purslane in recirculating shrimp farming systems. This model not only enhances wastewater treatment efficiency but also generates plant biomass with potential economic value, contributing to the development of circular and sustainable aquaculture systems.